Глава III. Конкурентоспособность аппаратных и

программных продуктов

Внедрение рыночных отношений в сферу информационного бизнеса связано с необходимостью проведения исследований относительно конкурентоспособности средств вычислительной техники, периферийного оборудования, средств коммуникаций и программного обеспечения. Разработка и распространение новых средств вычислительной техники и программного обеспечения требуют создания информационных эталонов, с помощью которых представляется возможным сравнение и тестирование не только законченных, но и разрабатываемых программ. Именно информационные эталоны обеспечивают анализ потребительских свойств, выделение положительных, а также негативных сторон многих программных продуктов (ПП).

Без всеохватывающих информационных эталонов, объединяющих общие и специфические показатели, неизбежно будут возникать трудности и ошибки при оценке конкурентоспособности. Стоимость коррекции ошибок на этапе распространения будет обходиться производителю во много раз дороже их исправления при проектировании.

До недавнего времени фирмы, производящие компьютеры и ПП, должны были создавать собственные информационные эталоны (ИЭ), что требовало больших затрат времени и средств. В настоящее время появились организационные формы, специализирующиеся в области информационно-консультационного обслуживания, в сферу деятельности которых входит: предоставление пользователям периодической информации об имеющихся на рынке и планируемых к выпуску новых технических и программных средствах; консультации о порядке предоставления аппаратных и программных средств и условиях послепродажного обслуживания; консультации об особенностях использования конкретных программных средств и др. Следует отметить, что данные организационные формы являются независимыми от производителей и пользователей, их выводы о несоответствии ИС могут быть подвергнуты критике, но в большинстве случаев в результатах их исследований заинтересованы, в первую очередь, сами разработчики.

Основными источниками информации для пользователей являются публикации в специализированных журналах, поэтому весьма важным является использование унифицированных ИЭ оценки не только аппаратных средств, но и системного и прикладного программного обеспечения.

3..1. Аппаратные средства

3.1.1. Настольные и портативные компьютеры

Со времени выхода на рынок первого персонального компьютера с микропроцессором 8088 прошло чуть более 10 лет. За данное время были изготовлены многими производителями миллионы компьютеров - PC/XT, Turbo PC, PC/AT, PC 286, PC 386, PC 486. Почти все производители претендуют на 100 % совместимость аппаратной и программной частей. Можно ли полностью довериться данному утверждению при покупке компьютера, модуля, периферии и ПП? Ответ, естественно, должен быть отрицательным. Практика показывает, что полная или 100% совместимость является понятием теоретическим, условным и существует между компьютерами и программами одной модели и ее копиями. О полной совместимости можно говорить только после выполнения исследований, связанных с конкретными версиями ПП и аппаратной части.

Некоторые фирмы-изготовители аппаратной части (особенно в странах Юго-Западной Азии), с целью исключения действия законов об авторских правах, разрабатывают собственные системы ввода-вывода (BIOS). Данные системы имеют аналогичные функции и в большой степени совместимы на уровне входных точек, векторов прерываний, функций подпрограмм и т.д. Вопреки утверждениям о полной совместимости, они имеют существенные различия на уровне используемых кодов, что приводит к несовместимости программного обеспечения. Еще более сложное положение сложилось в области операционных систем и обслуживающих программ. В процессе своего развития они претерпевают существенные изменения, появляются новые версии со своими преимуществами и недостатками, которые не отражаются в соответствующей документации.

При тестировании аппаратных средств, в первую очередь, необходимо рассмотреть следующие вопросы:

- какой микропроцессор используется ("классический" 8088/80286/80386/80486 или "улучшенные" аналоги);

- имеется ли математический сопроцессор;

- представляется возможным изменение тактовой частоты и в каких границах;

- какое программное обеспечение находится в оперативной памяти компьютера (полная идентичность программ,функциональное подобие,совпадение основных функций и т.д.) и есть ли исходный текст встроенных программ;

- проводилось ли тестирование компьютера, каковы результаты и в каких специализированных изданиях опубликованы результаты тестов;

- в каких локальных сетях может работать компьютер и какие дополнительные модули и программы необходимы;

- с какими интерфейсами работает компьютер и какие периферийные устройства могут быть подключены;

- имеется ли подробное описание прерываний (аппаратных и программных);

- отличается ли цена данного компьютера от средней цены аналогичной группы;

- какая поддержка гарантируется производителем и на какое время;

- какие встроенные средства предусмотрены для защиты от компьютерных вирусов и несанкционированного доступа к ресурсам;

- параметры блока питания и его мощность.

При оценке используется достаточно широкий спектр показателей, объединенных в следующие группы: надежность, общее качество, наличие прикладных программ, совместимость с имеющимся программным обеспечением, аппаратная совместимость с используемыми компьютерами и простота использования. Для каждой группы показателей рассчитывается максимальное значение критерия. Рассмотрим результаты тестирования компьютеров с 386-м микропроцессором по основным показателям (в скобках указана максимальная величина критерия).

I Надежность (9,2)             II Общее качество (8,8)

Vectra  8,8                   Deskpro       8,4

Deskpro  8,6                    Vectra       8,3

Macintosh II 8,5                   Macintosh II  8,0

PS/2   8,4                     PS/2        7,8

386 AT@T   7,9                    386 AT@T     7,7

III Наличие прикладных          IY Совместимость с имею-

программ     (8,6)                 щимся ПО       (8,9)

Deskpro  9,3                       PS/2       9,2

PS/2    9,2                    Deskpro       9,1

Vectra   8,7                    Vectra        8,6

386 AT@T  8,7                   386 AT@T       8,4

Macintosh II  8,3                   Macintosh II   7,4

Y Аппаратная совместимость      YI Простота использова-

с используемыми компьютера-        ния            (8,5)

ми            (8,6)

Deskpro    8,9                  Macintosh II   9,3

PS/2      8,4                    Vectra       8,7

Vectra    8,3                     PS/2        8,5

386 AT@T   8,0                    Deskpro      8,4

Macintosh II 7,3                   386 AT@T      8,1

Конечные результаты тестирования приведены в табл.25

Таблица 25

Результаты тестирования компьютеров с 386-м микропроцессором

--------------------------------------------------------------

Компьютер,   Показатели, получившие  Показатели, получившие

производитель наивысшую оценку       низшую оценку

количество

баллов

--------------------------------------------------------------

Серия           Надежность          Отношение производитель-

Vectra 386       Простота использо-  ность/цена

Hewlett-         вания               Качество документации

Packard          Наличие прикладных  Возможность расширения

66              программ

--------------------------------------------------------------

Серия           Наличие прикладных  Обеспечение поддержки

Deskpro 386      программ            Уровень обслуживания и

Compaq           Аппаратная совмес-  поддержки

Computer         тимость              Отношение производитель-

65             Надежность           ность/цена

--------------------------------------------------------------

Серия           Наличие прикладных  Качество документации

PS/2           программ            Отношение производитель-

IBM            Совместимость с     ность/цена

65             прикладными прог-   Эффективная скорость

раммами             работы диска

--------------------------------------------------------------

Серия           Простота использо-  Обеспечение поддержки

Macintosh II     зования             Уровень обслуживания и

Apple            Простота инсталли-  поддержки

Computer         рования             Отношение производитель-

63             Наличие прикладных  ность/цена

программ

--------------------------------------------------------------

Серия           Наличие прикладных  Качество документации

386             программ            Отношение производитель-

AT@T            Совместимость с     ность/цена

62             прикладными прог-   Возможность расширения

раммами

Простота использо-

вания

--------------------------------------------------------------

Заслуживает интереса данные о характеристиках компьютеров середины 90-х годов (табл.26), которые свидетельствуют о росте технических возможностей и объеме продаж, при сохранении прежней цены.

Таблица 26

Прогноз производительности персональных компьютеров

--------------------------------------------------------------

Показатели                          1990 г.  Прогноз

1995 г.

--------------------------------------------------------------

Цена (дол.)                       1000-15000 1000-15000

Производительность                1000-15000 10000-60000

Объем оперативной памяти (Мб)      0,5-8       16-64

Объем дисковой памяти (Мб)         20-160      200-1GB

Микропроцессор                  286,386,486   386,486,586

Пользовательский интерфейс         MS DOS,    Presentation

несколько     Manager,

графических   Windows

интерфейсов

Годовое количество продаж

ведущих фирм (тыс.штук)          100-1000     100-1000

--------------------------------------------------------------

Портативные компьютеры, если в данное определение включить все портативные устройства, содержащие в себе вычислительные устройства, имеют более 20-летнюю историю. Она началась с распространения в 60-70 годы калькуляторов, работающих с использованием батареек, продолжилась программируемыми калькуляторами и в 80-е годы достигла неожиданного расцвета после выпуска множества устройств, предназначенных для реализации специализированной обработки информации.

Существуют несколько классов портативных компьютеров, но точную границу между ними провести достаточно сложно по следующим причинам:

- компьютеры являются сложными изделиями, которые могут классифицироваться с использованием различных критериев (вес, цена, процессор, память, интерфейсы, встроенное программное обеспечение и т.д.);

- быстрым развитием компьютерных технологий и технических средств;

- определения, даваемые компьютерам производителями и пользователями, являются субъективными и могут отличаться.

Рассмотрим первичные определения, закрепленные за утвердившимися классами портативными компьютерами.

Portable computer - портативный компьютер, т.е. компьютер с весом менее 10 кг, со встроенным автономным источником питания, с помощью которого компьютер может реализовывать все возможности около 1/2 часа.

Mobile computer - мобильный, переносимый компьютер. Обычно понимается как синоним portable computer. Между компьютерами типа mobile или portable и настольными компьютерами (desktop) существует определенная программная совместимость, т.к. используются одни и те же или совместимые процессоры (но с различной мощностью) и основными программами и операционной системой.

Laptop computer - компьютер с возможностями, близкими к настольным, но с размерами и весом, которые позволяют работать с ними, например, установив на коленях. Это в сущности, первые массового производства портативные компьютеры, появившиеся на рынке в середине 80-х годов.

Notebook computer - компьютер типа записная книжка или компьютер-блокнот. Это мощные портативные компьютеры, имеющие цветной или монохромный монитор, жесткий диск и флопидисковое устройство, коммуникационные средства и различные встроенные прикладные программы для обработки текста, научной или экономической информации.

Subnotebook computer - субкомпьютер-блокнот, занимающий промежуточное положение между Notebook и Hand-held. Обычно оснащается встроенным малым жестким диском и более чем одним интерфейсом для дополнительных модулей или устройств.

Hand-held computer - ручной компьютер, который можно держать в одной руке и другой работать на нем. Обычно речь идет о компьютерах, сходных с subnotebook, pocket или palmtop и размером с почтовую открытку.

Pocket, pocket sized - компьютер, который помещается в кармане верхней мужской одежды. Данные компьютеры очень близки по своим возможностям с компьютерами hand-held или packet.

Programmable calculator - программируемый калькулятор-компьютер, предназначенный для обработки специализированной обработки научной и/или бизнес-информации, имеющий собственный язык программирования, монитор (светодиодный или на жидких кристаллах) с графическими возможностями, а также различными портами для подключения дополнительной памяти или периферийных устройств.

Calculator - наименьшие, массовые и широко используемые портативные компьютеры, специализированные на выполнении определенных видов вычислений (основные математические операции, инженерные и технические расчеты,основные экономические расчеты и т.д.).

Electronic game (calculator, computer) - малый специализированный компьютер, реализующий функции одной или нескольких компьютерных игр.

В таблице 27 приведены основные параметры классов портативных компьютеров, которые распространены на рынке вычислительной техники.

Таблица 27

Параметры основных классов портативных компьютеров

--------------------------------------------------------------

Параметры                          Классы

Laptop Notebook Subnotebook Hand-held

--------------------------------------------------------------

Вес (фунты)           8-20    4-7,5      2,5-4     1 или

менее

Размеры (дюймы)

длина                 8,5-14  11-11,7    10-11     6-7,75

ширина                11,7-14 7,75-8,5   5,9-7,5   3,25-4

толщина               2,5-4   1,25-2,5   менее     менее 1

1,5

Диагональ монитора

(дюймы)               10-12   8,5-10     7-10      около 5

Операционные

системы               DOS,    DOS,       DOS,      DOS,

Windows,Windows,   Windows,  собствен-

Macintosh,Macintosh, Macintosh, ные

Unix      Unix        Unix

Процессоры          Intel 286, Intel 286, Intel    Intel

386,486;   396,486;  80C88,   80C88,

Motorola   Motorola   386SL,   Acorn

030;    030,040;   486SL;    ARM,

Sun SPARC  Sun SPARC  NEC V30  ATT@T

Hobbit,

NEC V20

--------------------------------------------------------------

Рассмотрим характеристики наиболее типичных представителей основных классов портативных компьютеров. В качестве примера компьютерных блокнотов можно выделить модель PowerExec фирмы AST. Его вес составляет менее 6 фунтов (2,7 кг), с размерами 8,5х11х1,8 дюймов (22х28х4,6 см), ориентировочная цена составляет 2395 дол. Большинство компьютеров данного класса оснащены черно-белым (монохромным) монитором, но отмечается тенденция к переходу к цветным мониторам. Оснащается клавиатурой, аналогичной пишущей машинке, включает функциональные и специализированные клавиши, возможны незначительные отличия, связанные с конкретным исполнением клавиатуры.

Компьютеры данного класса способны работать непрерывно от 3 до 6 часов от встроенного источника питания в зависимости от режима работы. Встроенный динамик генерирует различные звуковые сигналы в зависимости от используемой оператором команды или рабочей ситуации (например, при падении напряжения до пороговой величины).

Объем жесткого диска составляет обычно от 80 до 160 Мб, но особое внимание при выборе компьютера данного класса направляют на такие параметры, как время доступа, потребляемую мощность, гарантийные условия и пути замены вышедших из строя деталей.

Используемые процессоры специально разработаны для совместной работы с батареями или аккумуляторами и, в основном, устанавливаются 80286, 80386 и 80486.

Встроенная память состоит из двух разделов: постоянная (ROM), в которой записаны программы, управляющие работой компьютера, а также некоторые прикладные программы; оперативная (RAM). Постоянная память обычно не превышает нескольких сотен Кб. Оперативная память занимает около 2 Мб и для большинства компьютеров предусматривается возможность ее расширения до 8 Мб и более, для поддержки совместимости с новыми прикладными программами, требующими все больших объемов оперативной памяти.

Все компьютеры оснащаются флопидисковыми устройствами для дискет размером 3,5 дюйма высокой плотности (1,2 или 1,44 Мб). Выделяются две тенденции в совершенствовании используемых дискет, во-первых, переход к меньшим по размеру дискетам, во-вторых, увеличение плотности записи для дискет размером 3,5 дюйма. Обладают также расширенным интерфейсом для подключения дополнительных модулей памяти с размером в кредитную карточку, а также модемы и сетевые контролеры. Подключаемые модемы обеспечивают обмен данными со скоростью 2400 бит/сек. Возможно подключение внешней периферии, в том числе принтера, сканера, плотера и т.д., для осуществления связи с другими компьютерами.

Данный класс компьютеров-блокнотов объединяет две группы: с монохромным и цветным дисплеем. На рынке вычислительной техники предлагается множество моделей с монохромным дисплеем (monochrome notebook) и в лучших из них используется процессор Intel 486, жесткий диск объемом 120 Мб или более, флопидисковое устройство, достаточная по объему оперативная память для работы со всеми графическими пакетами и графический монитор типа Super VGA. Вес компьютеров данного класса от 5 до 7 фунтов (от 2,2 до 3,2 кг). Оснащаются факс-модемами, с помощью которых можно выполнять обмен информацией с другими компьютерами или факсами. Основные параметры компьютеров-блокнотов приведены в табл.28.

Таблица 28

Некоторые параметры популярных

компьютеров-блокнотов монохромным монитором

--------------------------------------------------------------

Производитель         Модель            Цена          Вес

(дол.)    (в фунтах)

--------------------------------------------------------------

AST Research Inc.     AST PowerExec        2395         6

Compaq computer Co    Compaq Contura

3/25 Model 60W       2300         -

Dell Computer Corp.   Dell Dimension

NL25                 1649         6

Epson America         Epson NB-SL/25       2499         6,5

Grid Systems Corp.    Grid Convertible     3000         5,5

NCR Corp.             NCR System 3170      3420         5

Apple Computer        PowerBook 145        2400         6,8

Zenith Data

Systems             Z-Note 3255 Model 60 2399           -

---------------------------------------------------------------

Компьютеры-блокноты с цветным монитором представляют собой наиболее дорогие и обладающие расширенными возможностями. В связи с высокими ценами производство не является массовым, по сравнению с дешевыми моделями, но отмечается определенная тенденция нарастания объемов продаж. Компьютер оснащается жестким диском объемом более 80 Мб, встроенным аккумулятором с возможностью автоматической подзарядки, время работы составляет от 40 минут до 4 часов, в зависимости от модели. Количество цветов, выводимых на экран составляет 256. Данные о данной группе компьютеров приведены в табл.29.

Таблица 29

Некоторые параметры компьютеров-блокнотов с

цветным монитором

---------------------------------------------------------------

Производитель        Модель     Процессор    Цена    Вес

(дол.)(в фунтах)

--------------------------------------------------------------

Compaq Computer Corp. Compaq LTE      386       4999     6,5

Lite/25c

Sharp Electronics     Sharp PC-6881   386SL     4799     5,9

Toshiba America       Toshiba

Information Systems   4400SXC         486       5499     7,75

--------------------------------------------------------------

Компьютеры типа subnotebook весят около 3,5 фунтов (1,6 кг), с размерами около 5х9 дюймов (12,7х23 см), диагональю экрана от 7 до 10 дюймов (от 18 до 25 см). Они обладают всеми возможностями компьютеров типа notebook. Встроенный жесткий диск объемом от 40 до 120 Мб вполне достаточен для работы с большими прикладными программами. Большинство компьютеров данного класса имеют интерфейс для подключения внешнего флопидискового устройства, которое покупается отдельно. Пользователям предлагаются интерфейсные устройства с необходимыми кабелями для обмена информации по телефонным линиям. По результатам анализа основных параметров, специалисты предсказывают будущее именно данному классу компьютеров, поскольку они обладают значительной вычислительной мощностью за счет использования процессоров типа 386SL и 486SL, не очень высокой ценой и небольшим весом. Клавиатура компьютера очень удобна и включает полный набор клавиш, как и настольный компьютер. Основные параметры данного класса компьютеров приведены в табл.30.

Таблица 30

Некоторые параметры компьютеров subnotebook

--------------------------------------------------------------

Производитель           Модель         Цена       Вес

(дол.)  (в фунтах)

--------------------------------------------------------------

Dell Computer Corp.       Dell 320SLi      1969       3,5

Gateway 2000            Gateway HandBook   1295       2,75

Zeos Intl,Ltd            Zeos Pocket PC     595       1,3

--------------------------------------------------------------

В класс компьютеров типа Hand-held включаются наиболее легкие. В качестве примера можно привести модель 95LX фирмы Hewlett-Packard, которая весит всего около 11 унций (312 граммов), ее размеры не превышают почтовую открытку, а толщина чуть больше толщины карманного калькулятора. Стоимость такого компьютера около 550 дол.

Компьютеры данного класса отличаются легкостью, надежностью, низкой стоимостью и, одновременно, обеспечивают пользователей широкими возможностями. Некоторые из них, например, Newton фирмы Apple, снабжены электронным пером. У других, как Sharp Wizard OZ-9600, команды могут подаваться нажатием на определенную область экрана. Не все приведенные в таблице модели компьютеров находятся в серийном производстве. Оснащаются монохромными мониторами на жидких кристаллах размером 4,5х2,5 дюйма (11,43х6,35 см), которые содержат 40 граф с 16 строками. Клавиатура, кроме стандартных клавиш, оснащается специализированными и некоторые из них выполняют по две функции. Предусмотрен порт для подключения дополнительных плат, предназначенных для для дополнительной памяти (размером с кредитную карточку) с объемом до 4 Мб RAM. Встроенный источник питания обеспечивает бесперебойную работу, например, для модели 95LX этот период равен около 2 месяцам. Большая часть компьютеров Hand-held обладает одной встроенной функцией. В этом отношении модель 95LX существенно отличается, поскольку включает пакет Lotus 1-2-3, калькулятор, телефонный указатель, коммуникационные программы для получения и отправления сообщений по электронной почте и др. В следующей таблице приведены данные о компьютерах типа Hand-held.

Таблица 31

Некоторые параметры компьютеров Hand-held

--------------------------------------------------------------

Производитель        Модель            Цена      Вес

(дол.)  (в фунтах)

--------------------------------------------------------------

Apple Computer,Inc.     Apple Newton       1000       < 1

Atari Corp.             Atari Portfolio     299,95      1

Vi-Tel Electronics      DataStor 64         149,95   6 унций

Franclin Electronics    Digital Book        200      5 унций

Publishers              System               -          -

Hewlett-Packard         HP 95LX             550      11 унций

Sharp Electronics       Sharp Wizard

OZ-9600             500      12 унций

--------------------------------------------------------------

Примечание: вес компьютера учитывается с батареей питания. 1 унция = 28,35 грамма; 1 фунт = 16 унций = 453,59 грамма.

Данный класс компьютеров оснащается встроенным источником звука, который воспроизводит различные звуковые сигналы в зависимости от нажатой клавиши, реализуемой команды или результата ее выполнения. Большинство компьютеров оснащается процессором 8088 или аналогичным.

Компьютер HP 95LX имеет оперативную память объемом 1 Мб, что достаточно для исполнения большинства программ, работающих под управлением операционной системы DOS. Другие компьютеры данного класса имеют оперативную память от 32 Кб до 1 Мб, которая может быть расширена. Предусматривается наличие интерфейса, с помощью которого могут быть подключены принтер, модемы, персональный компьютер и другие внешние устройства.

Большинство портативных компьютеров стали хорошим дополнением к настольным и поддерживают, в большей или меньшей степени, аппаратную и программную совместимость. В них использованы все технические достижения, связанные с увеличением степени интеграции и уменьшением потребления электроэнергии, как тенденции к созданию "многопроцессорного одночипового компьютера", который включает такие устройства, как блок питания, монитор, клавиатуру, платы дополнительной памяти и подключения периферийных устройств. То есть на основной плате портативного компьютера будет только большая интегральная схема и несколько портов для дополнительных модулей и устройств.

При выборе портативного компьютера пользователь должен ответить на следующие вопросы:

- какие задачи предполагается решать;

- какие пакеты прикладных программ будут использоваться;

- в каких условиях будет использоваться компьютер;

- какие дополнительные устройства будут подключаться;

- какие коммуникационные адаптеры необходимы;

- какие компьютеры используются в аналогичных приложениях;

- пути модернизации компьютера;

- существую ли приложения, которые необходимо перенести на портативный компьютер;

- используемые источники питания;

- средства и их источники, используемые для покупки компьютера;

- вид оплаты нового компьютера;

- в какой поддержке и помощи нуждается пользователь при эксплуатации и какие услуги предлагают поставщики;

- какое программное обеспечение необходимо пользователю;

- стоит ли покупать портативный компьютер, если за ту же сумму можно купить два настольных компьютера с большими вычислительными возможностями.

3.1.2. Математические сопроцессоры

Математические сопроцессоры (МС) или FPU (Floating Point Units) являются специализированными модулями, работающими совместно с центральным процессором, и выполняющими математические операции. Ошибочным следует считать подход, в соответствии с которым высказывается мнение об ускорении работы компьютера при наличии МС. В сущности МС ускоряет исполнение некоторых прикладных программ и поэтому пользователю достаточно трудно ориентироваться в различных рекламных сообщениях.

В первую очередь, необходимо убедиться в том, что используемая прикладная программа может распознавать и использовать МС. Такие компоненты, как видео и графические дисковые контролеры, графические приложения требуют использования МС. При использовании пакета Lotus Freehand МС выполняет пересчет размеров и положения графических элементов и одновременно увеличивает производительность компьютера. Кроме электронных таблиц и пакетов иллюстративной графики, существует множество приложений, требующих использования МС. В первую очередь, это CAD-системы, специализированные алгебраические пакеты, например, Mathcad фирмы Mathsoft и др.

При решении вопроса об установлении МС, необходимо пользоваться следующими правилами. Во-первых, установка МС целесообразна только на модели с 286-м процессором, поскольку современные компьютеры с 386-м и 486-м процессорами являются настолько мощными, что установка МС не дает ощутимого эффекта. Во-вторых, необходимо рассматривать отличия между МС разных производителей. Данная задача является весьма сложной, поскольку факторы, оказывающие воздействие на производительность, не проявляются при реализации бизнес-приложений. В табл.32 приведены примеры производительности МС для приложений, получивших широкое распространение. Следует отметить, что разница в ценах несущественна и определяется несколькими долларами, все приведенные МС отличаются высокой надежностью, простотой при инсталлировании и использовании.

Таблица 32

Производительность компьютеров с и без

математического сопроцессора

--------------------------------------------------------------

Компьютер/Продукт     Quattro Pro Lotus Freehand Machcad

--------------------------------------------------------------

8088/8 МГц без сопроцессора    18:45      1:27          -

8088/8 МГц * Intel              2:32      1:05          -

286/12 МГц без сопроцессора     2:06      0:10         2:04

286/12 МГц * Intel              0:35      0:09         0:62

286/12 МГц * Cyrix              0:32      0:09         0:62

286/12 МГц * AMD                0:42      0:09         0:63

286/12 МГц * IIT                0:34      0:10         1:35

386sx/20 МГц без сопроцессора   0:22      0:10         1:35

386sx/20 МГц * Intel            0:15      0:10         0:30

386sx/20 МГц * Cyrix            0:15      0:07         0:29

386sx/20 МГц * IIT              0:12      0:07         0:29

386sx/20 МГц Notebook           0:15      0:07         0:90

386sx/20 МГц Notebook * Intel   0:10      0:07         0:35

386sx/20 МГц Notebook * Cyrix   0:10      0:07         0:35

386sx/20 МГц Notebook * IIT     0:11      0:07         0:33

386/33 МГц без сопроцессора     0:09      0:10         0:35

386/33 МГц * Intel              0:05      0:10         0:10

386/33 МГц * Cyrix              0:06      0:03         0:26

486sx/20 МГц без сопроцессора   0:33      0:03         0:26

486/33 МГц со встроенным

сопроцессором                   0:03      0:06         0:06

--------------------------------------------------------------

Примечание: * - наличие соответствующего математического сопроцессора.

Покупка и установка МС возможна напрямую с помощью производителя или дилеров, которые могут предоставить необходимую информацию. Следует иметь в виду, что при покупке необходимо делать выбор МС соответствующего поколения, например, 387 для системы с 386-м процессором, а также равной тактовой частоты с центральным процессором.

3.1.3. Мониторы

Монитор является составной частью любого компьютера и преедставляет собой высокотехнологическое изделие, которое непосредственным образом влияет на характер взаимодействия пользователя и компьютера. Разнообразие моделей, большое количество параметров затрудняют сравнительную оценку и выдачу рекомендаций. В связи с этим рассмотрим оценочные показатели, с выделением основных:

- размер экрана;

- уровень разрешения;

- энергопотребление;

- эффект мерцания и степень бликования экрана;

- степень излучения экрана;

- надежность и обслуживание;

- стоимость.

Размер экрана. При выборе монитора, в первую очередь, решается вопрос размера экрана. Пользователям предлагаются модели с 14, 15 и 17 дюймовыми мониторами и больше. В настоящее время доминируют мониторы с диагональю 14 дюймов, их доля составляет свыше 70 % проданных и установленных, но отмечается основная тенденция перехода к моделям с 15 дюймовым экраном по диагонали и выше. Это определяется тем, что 15 дюймовые мониторы обеспечивают пользователя большей полезной площадью экрана (в среднем на 15 %). Так, 14 дюймовые мониторы имеют величину диагонали экрана 356 мм, а эффективный размер в диапазоне от 12,4 до 13,5 дюймов (от 319 до 343 мм соответственно). В свою очередь, 15 дюймовые мониторы при величине диагонали в 381 мм, имеют эффективный размер в диапазоне от 13,3 до 14 дюймов (от 338 до 356 мм соответственно).

Уровень разрешения. Важным моментом является возможность работы с адаптером, обладающим высокой разрешительной способностью (VGA,SVGA и выше). Сейчас большинство производителей комплектует персональные компьютеры SVGA-мониторами с разрешающей способностью 800х600 пикселей. Поставляются также многочастотные мониторы, способные работать с несколькими уровнями разрешения - VGA, SVGA и 1024х768 пикселей, что обеспечивает изменение размеров окон при работе в среде Windows, изображений пиктограмм и шрифтов.

Энергопотребление. Отмечается тенденция, характеризующая ориентацию на экономное потребление энергии в соответствии со стандартами Energy Star. Монитор считается соответствующим стандарту Energy Star, если потребление в режиме холостого хода составляет не более 30 Вт. Дополнительно определены четыре режима потребления (в порядке убывания потребляемой мощности):

- режим максимальной нагрузки;

- режим холостого хода, который обеспечивает экономию около 30 % суммарной мощности потребляемой монитором и характеризуется мгновенным восстановлением;

- режим приостановки работы, который обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии за счет отключения некоторых компонент, время восстановления составляет до 5 секунд;

- режим отсечки, обеспечивает максимально возможную экономию, поскольку питание подается только на микропроцессор монитора.

Эффект мерцания и степень бликования экрана. Данный эффект возникает из-за недостаточно высокой частоты регенерации строк и может быть выражен настолько сильно, что вызывает у пользователя утомление глаз и головную боль. Для снижения бликования экрана выполняется специальная антибликовая обработка, которая одновременно замутняет текст, понижает яркость изображения или используется специальный защитный экран.

Степень излучения экрана. Вопросы обеспечения безопасности приобретают все большее значение, поскольку продолжительное воздействие электромагнитных излучений монитора оказывает влияние на здоровье пользователя. Для этих целей используют два параметра:

- максимальное излучение крайне низкой частоты (КНЧ);

- максимальное излучение очень низкой частоты (ОНЧ).

По двум видам излучений проводят замеры напряженности магнитного поля монитора в определенных точках и на определенном расстоянии (до 50 см).

Надежность и обслуживание. Данный параметр описывается качественными показателями, в том числе продолжительностью гарантии (от 12 до 18 месяцев), поставляемой документацией и др.

Стоимость. Благодаря тому, что разрыв в себестоимости производства 14 и 15 дюймовых мониторов сокращается, розничные цены существенно не отличаются для групп, объединенных по схожим признакам.

Кроме того, рассмотренные выше объективные показатели не исчерпывают важнейшие характеристики мониторов. Существует группа характеристик, которые не поддаются стандартизации и измерению, но их использование непосредственным образом сказывается на выборе. К ним относят: качество средств управления монитором; средства регулирования параметров; простота использования; качество дизайна и многие другие.

3.1.4. Принтеры

Выбор принтера определяется, в первую очередь, видами деятельности и материалами, которые предполагается распечатывать. Любой принтер, независимо от своего назначения, должен отвечать определенным критериям. В их число входят: скорость и качество печати, возможности расширения памяти, способ работы, отношение цена/производительность. В настоящее время используются три группы принтеров: матричные, струйные и лазерные. Для выбора принтера в зависимости от типа деятельности можно использовать данные табл.33.

Таблица 33

Выбор принтера для вида деятельности

--------------------------------------------------------------

|  Матричные  | Струйные  |   Лазерные

Виды деятельности   |-------------|-----------|------------

|  *   | **   | *   | **  |  *  |  **

--------------------------------------------------------------

1.Визитные карточки,

этикетки                +      +      +     +     ++    ++

2.Административные и

торговые контракты     ++     ++     ++     +    +++     +

3.Административные

отчеты                +++      +    +++     +    +++     +

4.Почтовая корреспон-

денция                 ++     ++     ++    ++    +++    ++

5.Административные

доклады                ++    +++    +++    ++    +++   +++

6.Технические доклады    ++     ++     ++     +    +++   +++

7.Поручения,фактуры

и др.                 +++      +    +++     +     ++     +

8.Ценники               +++    +++    +++   +++    +++    ++

9.Внутренние каталоги     +      +     ++    ++    +++    ++

10.Торговые каталоги      +      +     ++    ++    +++   +++

11.Дневники               +      +     ++    ++    +++   +++

12.Торговая и техничес-

кая документация       +      +     ++    ++    +++    ++

13.Пресс-материалы        +      +     ++    ++    +++    ++

14.Технические чертежи    +      +     ++    ++    +++    ++

--------------------------------------------------------------

Примечание: * - черно-белые принтеры; ** - цветные принтеры; + - не рекомендуется использовать; ++ - подходит; +++ - особо подходящий.

Оценка выставляется экспертами с использованием пятибалльной системы (5-очень хорошо, 4-хорошо, 3-удовлетворительно, 2-достаточно, 1-недостаточно, 0-неизвестно). Рассмотрим оценки сравнения лазерных принтеров, приведенные в табл. 34, как наиболее представительной и современной группы печатающих устройств.

Таблица 34

Сравнение лазерных принтеров

--------------------------------------------------------------

Марка лазерного принтера           A   B   C   D   E

---------------------------------------------------------------

AEG Olimpia LP 60                  4   4   4   4   4

Brother HL-4                       4   3   5   4   4

Canon LBP-4                        3   5   0   4   4

Epson EPL-7100 Mega 2              3   3   5   3   4

HP LaserJet IIP                    3   5   4   5   5

HP LaserJet IIISi                  5   5   5   5   5

IBM Laserprinter E                 4   4   4   3   4

Mannesman-Tally MT 904             2   4   3   4   3

Mannesman-Tally MT 906             4   5   4   4   3

Minolta SP101S                     3   4   2   4   2

Mita LP-2080                       4   4   0   4   4

NEC Silentwriter                   3   4   0   4   3

Oki OL 400 LED                     3   3   2   3   3

Oki OL 800                         5   5   3   3   4

Panasonic KX-P 4420                5   5   4   3   5

Qume Crystaprint Super Series II   4   4   3   2   2

Star Laserprinter 4                2   5   4   4   4

Star Laserprinter 8 III            5   3   3   5   3

TI Microlaser                      4   3   0   4   4

Vobis Highscreen LP 65             3   3   2   2   4

---------------------------------------------------------------

Примечание: A-скорость работы; B-качество печати; C-возможность расширения памяти; D-скорость работы; E-отношение цена/возможности.

При тестировании скорости работы использовались нормативы ECMA 132 (Europian Computer Manufactures Association - стандарты DIN, принятые в Европе. В основе теста были использованы стандартные служебные письма, которые пятикратно распечатывались, а также печать сложного графика.

Качество печати определялось на основе предыдущего теста при проверке пропечатки букв, степень интенсивности при переходе от одного цвета к другому, плотность и равномерность печати.

Возможности расширения памяти определяются объемом памяти, который может управлять принтером, а также количеством интерфейсов и слотов. Для дополнительной характеристики можно использовать данные табл.35, в которой приведены сведения об объеме памяти, скорости печати страниц в минуту и разделительной способности.

Таблица 35

Сравнительные характеристики лазерных принтеров

---------------------------------------------------------------

Модель                 Объем    Скорость  Разделительная

памяти     печати   способность

---------------------------------------------------------------

HP LaserJet II         512 Kб      4          300

HP LaserJet III        1 Мб        8          300

Panasonic KX 4420      512 Кб      8          300

Qume CrystalPrint II   512 Кб      6          300

Oki OL 400             512 Кб      4          300

Star Laserprint 4      1 Мб        4          300

Star Laserprint 8      1 Мб        8          300

TI Microlaser          1,5 Мб      6          300

---------------------------------------------------------------

Несомненный интерес для пользователей представляют данные сравнения использования принтеров для персональных компьютеров фирм IBM и Macintosh (табл.36).

Таблица 36

Характеристики использования принтеров для работы

с персональными компьютерами

---------------------------------------------------------------

Критерий    RealTech True- LX-29000  Laser-   OL 830 BLP

Laser   Laser           ScriptLX   PS   Elite

---------------------------------------------------------------

Цена (дол.)     1995    1995   1295     1995     1999   1599

Скорость работы

(стр./мин)       9       6      4        6        8      4

Количество

шрифтов          35      35     35       35       17     17

Порты           */**    */**    */**     */**     */**   **

Переключение:

портов          автом. автом.  автом.  автом.    ручн.  ручн.

эмуляций        ручн.  ручн.   ручн.   автом.    ручн.   нет

Память (Мб)       2     2       2       2,5        2      2

Максимальная

память (Мб)      10     6       6       4,5        4      4

Рабочий цикл

(страниц в

месяц)тыс.шт     10     3      5-6       3         5      3

Жизненная дея-

тельность

(страниц)тыс.шт  500   300     150      300       300    180

Оценки:

для IBM PC       4      4       4        3        3       2

для Macintosh    4      4       4        3        3       3

---------------------------------------------------------------

Примечание: *-параллельный порт;**-серийный порт. С точки зрения используемого формата большинство принтеров используют стандартный формат А4, но некоторые способны работать с форматом А3 для использования в области автоматизации проектирования.

В последнее время появляются новинки, способные многократно перекрыть параметры приведенных моделей. В частности, в конце 1992 года фирма Kodak выпустила на рынок принтер Lionheart, характеристики которого сравниваются с принтером LaserJet III фирмы Hewlett-Packard в табл.37.

Таблица 37

Сравнительные характеристики LaserJet и Lionheart

--------------------------------------------------------------

Показатели                  LaserJet III   Lionheart

--------------------------------------------------------------

Скорость печати

(страниц в минуту)                    8           29

Объем памяти (Мб)                     1           18

Количество шрифтов                   14          200

Цена (дол.)                         2395       250000

---------------------------------------------------------------

3.1.5. Аппаратные средства защиты данных

Решение проблемы защиты данных реализуется с помощью трех методов:

-	программного (с помощью антивирусного программного обеспечения);

-	аппаратного (с помощью антивирусных плат);

-	комбинированного.

Наиболее популярными и, естественно, наиболее дешевыми являются программные методы защиты, которые будут рассмотрены в дальнейшем. Пользователям предлагается широкий спектр антивирусных пакетов и, кроме того, в последние версии MS-DOS (5.0, 6.0 и 6.2), встраиваются специальные антививрусные программы. Но все программные средства обладают существенным недостатком - программы могут быть извлечены и изменены.

В меньшей степени получили распространение аппаратные и комбинированные методы защиты, поскольку они отличаются высокой стоимостью и сложностью инсталлирования, но в отличие от программных средств, являются труднопреодолимыми. Это подтверждается тем обстоятельством, что они ориентированы на тотальную или селективную защиту жесткого диска. На европейском рынке ИТ наибольшее распространение получили следующие: Thunderbyte, Immune, Topquard, Marlock, Exvira и др. Они реализуют различные концепции и уровни защиты. Сравнение общих характеристик приведено в следующей таблице.

Таблица 38

Основные характеристики аппаратных средств защиты данных

-------------------------------------------------------------+

Показатели                ¦ 1  ¦ 2  ¦ 3  ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦

-------------------------------------------------------------+

Принцип действия                 *     *    *   **    *    *

Интерфейс (бит)                  8     8    8   16    8    8

Действия при появлении заявки

доступа                          КВ    КВ   КВ  ОД    ОД   КВ

Сообщение при устранении платы   нет   нет  нет нет   да   да

Сообщение при повторном

инсталлировании                  нет   нет   Д  нет   нет  нет

--------------------------------------------------------------

Примечание:

1 - Thunderbyte 2.3 (производитель фирма Data 5);

2 - Immune 3.01 (производитель фирма Swabian);

3 - Topquard 1.27 (производитель фирма Omega SEE);

4 - Marlock 1.45 (производитель фирма DSM);

5 - Exvira 1.0 (производитель фирма Herz @ Everetz);

6 - FPS 2.0 (производитель фирма Omega 7).

Принцип действия: * - контроль прерываний; ** - общее прерывание.

Действия при появлении заявки доступа: КВ - контрольный вопрос; ОД - отказ в доступе.

Сообщение при повторном инсталлировании: Д - требуется инсталляционная дискета.

В частности, продукт FPS 2.0 представляет собой системную защиту от нерегламентированного доступа и вирусных программ, построенный на основе комбинированного метода защиты жесткого диска. Он состоит из двух частей - специализированного компьютерного модуля HDP-40 (плата) и программы для его управления.

3.1.6. Блоки бесперебойного питания

В практике используется множество определений по отношению к источникам бесперебойного питания (UPS - Uniinterruptable Power Supply), так и их классификационным признакам. Это объясняется тем обстоятельством, что, с одной стороны, в данный термин включается достаточно много определений, а с другой - производители выделяют основные характеристики в соответствии с выпускаемой продукцией. Для исключения многообразия в существующих подходах используем определение, принятое NFPA (National Fire Protection Association) и ANSI (American National Stsndards Institute), в соответствии с которым источник бесперебойного питания (UPS) представляет собой систему, состоящую из аккумуляторной батареи, инвертора, конвертора и контрольного устройства, которая создана с целью обеспечения синусоидального питания в конечный период времени.

Бесперебойное питание используется как средство для преодоления наиболее часто встречающихся в практике проблем энергоснабжения оборудования. К ним относятся:

- падение напряжения в сети из-за повреждения, перегрузки или повышения потребления электроэнергии, что приводит к потере или повреждению данных в оперативной памяти компьютера или невозможности нормальной эксплуатации электронных устройств;

- кратковременное падение напряжения из-за включения мощных устройств (копировальных аппаратов, систем охлаждения, кондиционеров и т.п.), что может привести к перезагрузке компьютера, ошибкам при работе с памятью;

- повышение напряжения (увеличение тактовой частоты на 10-20 КГц с продолжительностью от нескольких миллисекунд до нескольких секунд с амплитудой от нескольких до 1000 вольт);

- пиковое напряжение (неисправное оборудование, атмосферные электрические разряды и т.п.), приводящее к повреждениям электронных схем;

- шумы (высокочастотные сигналы в каналах электропередачи);

- плохое или неисправное заземление, приводящее к нестабильной работе.

Рассмотрим кратко существующие виды блоков бесперебойного питания.

1. On-line - напряжение обеспечивается с помощью аккумулятора и инвертора. При падении напряжения система продолжает свою работу до момента, когда будут исчерпаны ресурсы аккумулятора. Данный вид обладает высокой надежностью, поскольку при возможном повреждении инвертора, блок подпитывается от сети.

2. Stand-by - питание осуществляется от электрической сети. При его падении включается резервное питание от аккумуляторной батареи и инвертора.

3. On-line без резервного питания (bypass). 4. Stand-by on-line -гибридная топология, вариант on-line

без резервного питания. 5. Stand-by-ferro - топология, для которой характерно ис

пользование трансформатора. 6. Line-interactive - топология, при которой наилучшим

образом сочетаются эффективность и безопасность электропитания. К основным параметрам, используемым для оценки блока бес

перебойного питания, относятся следующие: - архитектура устройства;

- выходная мощность, определяемая на основе специальной таблицы, предоставляемой производителем. Необходимо учитывать изменение выходной мощности по времени, поскольку некоторые UPS не могут быть использованы для работы с лазерными принтерами;

- объем аккумулятора, с его помощью определяют время работы системы при падении напряжения;

- форма выходного напряжения, поскольку блоки могут использоваться для работы со специализированным оборудованием и различными коэффициентами нелинейных изменений (синусоидальная, импульсная и трапецевидная формы);

- степень фильтрации входного напряжения и этот показатель является весьма важным в условиях сильных помех;

- соотношение цена/качество;

- средства контроля за работой блока. Некоторые производители UPS предлагают специальные программы для анализа их работы. С помощью специального интерфейсного кабеля осуществляется обмен информацией между компьютером и UPS, пользователь получает текущую информацию о состоянии аккумуляторной батареи, статистические данные о падении сетевого напряжения и т.д. Данные средства контроля являются исключительно важными и полезными при работе в сетевой среде, поскольку падение напряжения в сетевом сервере может стать источником потери работоспособности всей системы.

3.1.7. Сканеры

Сканер представляет собой устройство, предназначенное для преобразования изображения на листе бумаги к виду, доступному для обработки на компьютере. В практике используются сканеры двух типов - ручные и настольные. При использовании ручного сканера (handy) пользователь равномерно перемещает по листу бумаги оптическое устройство считывания. В случаях работы с настольными сканерами изображение вводится в специальное устройство считывания по внешнему виду напоминающее матричный принтер. Основной характеристикой оценки сканера является разрешающая способность, то есть чувствительность к мелким деталям воспроизводимого изображения. И чем выше разрешающая способность, тем точнее воспроизводится изображение оригинала.

С помощью сканера можно считывать не только графические изображения, но текстовую информацию. Для этих целей используется специальное программное обеспечение, позволяющее преобразовывать текст в текстовые файлы с высокой производительностью и точностью.

Конструктивно сканеры состоят из двух частей - оптического считывателя и интерфейсной платы, подключаемой в свободный слот компьютера. Выбор сканера может быть проведен в соответствии с выполняемой работой. В тех случаях, если предполагается преобразование текстовых наборов в компьютерные файлы, а также отправка и прием сообщений по факс-модему, то удобным является сканер с разрешающей способностью 300 точек на дюйм. При вводе сложной графической информации необходим сканер с разрешающей способностью 600 точек на дюйм.

3.1.8. Модемы

Для расширения своей деятельности пользователи нуждаются в доступе к дополнительным данным, услугам и ресурсам, которые могут находиться на значительном удалении. Одним из простых способов доступа к ресурсам и информации являются коммуникации между компьютерами, основанные на использовании модемов.

Основным преимуществом модема является простота доступа к огромным по объемам и быстро изменяющимся по содержанию данным, сосредоточенным в информационных системах. С помощью модема пользователь имеет возможность получить доступ к двум основным видам внешних услуг: информационным базам данных и электронной почте (e-mail). Одновременно, обеспечивается доступ к хост-компьютерам и связь с другими персональными компьютерами. Следует отметить, что кроме модема, пользователю для коммуникаций с удаленными компьютерными системами требуется специальное программное обеспечение, которое может поставляться вместе с модемом или необходимо абонировать определенный вид услуг вместе с программным обеспечением.

В своей основе большинство пользователей используют общедоступную телефонную сеть. Но она не предназначена для передачи цифровой информации, поэтому данные должны быть предварительно преобразованы в аналоговую форму. Данный процесс модулирования (преобразования в аналоговую форму) и демодулирование (обратное преобразование в цифровой вид) цифровых сигналов выполняется устройствами, получившими название модем (МОдулятор-ДЕМодулятор).

Используемые модемы существенно отличаются своими возможностями. Основные отличия состоят в скорости передачи данных, возможности исправления ошибок, компрессии данных, возможности управления и безопасности. Данные характеристики определены в качестве признанных международных стандартов.

Рассмотрим основные типы модемов. Модем для коммутируемых линий (dial-up modem). Для отправки своих сообщений по телефонной сети, модем должен обеспечить реализацию тех же действий, что и при телефонном разговоре пользователя: фиксацию состояния вызываемого абонента (занят или свободен), определять начало и окончание сеанса связи и др. Данный вид модемов обеспечивает возможность автоматического набора абонента, передачу данных с различной скоростью, исправление ошибок и компрессию данных.

Модемы для арендованных линий (leased-line modem). В тех случаях, когда необходимо получить доступ к удаленной услуге или системе в течение продолжительного периода времени, экономичнее арендовать телефонную линию. Данные линии обеспечивают большую надежность по сравнению с коммутируемыми и позволяют выполнять передачу данных с большей скоростью. В тоже время, растущее использование портативных ЭВМ и цифровых сетей интегрального обслуживания (ISDN - Integrated Services Digital Network), являются неоспоримым фактором снижения потребностей в данных видах модемов.

Другим важным дополнением является мультиплексор, который обеспечивает нескольким устройствам или каналам передачи данных, возможность использовать один, но высокоскоростной канал. Данный подход является наиболее экономичным и, одновременно, обеспечивает управление сетью передачи данных. Выделяют два типа мульплексоров: статистические и с разделением времени. Статистический мультиплексор динамически разделяет канал между большим количеством пользователей, а мультиплексор с разделением времени выделяет временные интервалы равной продолжительности.

Коммуникационное программное обеспечение реализует терминальную эмуляцию, обеспечивает доступ к внешней информации с помощью системы меню и многое др.

При выборе модема основным критерием является скорость передачи. Международным консультационным комитетом по телефонии и телеграфии (МКТТ) определены следующие стандарты:

v21 - дуплексный, со скоростью передачи 300 бит/сек. Данный стандарт является первым и в настоящее время почти не используется из-за низкой скорости передачи;

v23 - обеспечивает скорость передачи в одном направлении 1200 бит/сек, а в обратном только 75 бит/сек.;

v22 - дуплексный, скорость передачи составляет 1200 бит/сек, используется в электронной почте и on-line системах;

v22bis - дуплексный, расширение v22,наиболее популярный стандарт со скоростью передачи 1200 бит/сек.;

v32 - дуплексный, скорость передачи составляет 9600 бит/сек.;

v32bis - расширение v32, обеспечивает передачу данных по коммутируемой линии со скоростью 14,4 Кбит/сек при условии использования качественной линии связи. При ее отсутствии автоматически переходит к скорости 9600 бит/сек.;

v.Fast (v.Last) - дуплексный, используется в коммутируемых каналах, обеспечивает скорость передачи 19,2 Кбит/сек.

При выборе модема следует опираться также на следующие факторы: специфика приложений пользователя (текстовая или графическая информация) и интенсивность использования коммуникационных услуг.

С точки зрения поддержки стандартов МКТТ выделяются три основные группы модемов:

- 3-х скоростные, поддерживающие v21, v23 и v22;

- 4-х скоростные, поддерживающие v21, v23, v22 и v22bis;

- 5-ти скоростные, поддерживающие v21, v23,v22,v22bis и v32.

Как отмечалось, важным критерием отбора является возможность исправления ошибок, особенно в условиях низкого качества передачи данных. Без исправления ошибок часть данных может быть потеряна или значительно повреждена, а это приведет к необходимости повторной передачи и дополнительному расходу времени. В свою очередь, компрессия данных ускоряет их передачу (особенно это относится к текстовой информации).

Одним из важных вопросов является решение пользователя о приобретении внешнего модема или специальной платы, встраиваемой в компьютер. Внешние модемы могут легко перемещаться и, при необходимости, подвергаться ручной реконфигурации по отношению к скорости. Модемные платы, в свою очередь, могут быть несовместимы с конкретными моделями компьютеров.

Важным критерием при выборе модема является возможность управления и безопасность. Управлению сетью необходимо в случаях, когда компьютер является составной частью большой сети и требуется поддержка протокола трафика. В свою очередь, соблюдение мер безопасности необходимо при организации доступа к системам или сетям. При этом необходима проверка полномочий внешнего абонента и для данных целей используются модемы с обратным вызовом (dial-back) или кодирование данных.

Большое количество модемов может выполнять операции по отправке и приему факсов через компьютер. Данная группа получила название факс-модемов и оснащается специальным коммуникационным программным обеспечением. Следует отметить, что средства отправки и приема факс-сообщений встраиваются в распространенные операционные системы, например Windows.

3.1.9. Жесткие диски

Жесткий диск (винчестер) является неотъемлемой частью компьютера, но только с развитием технологии изготовления микроэлементов появилась возможность переоснащать и заменять диски. Основными критериями при выборе жесткого диска являются следующие: объем памяти, интерфейс, среднее время доступа, размер диска, среднее время безотказной работы и цена. Рассмотрим существующие группы жестких дисков. Их размеры варьируются от 1,8 до 8 дюймов в диаметре, соответственно объем памяти колеблется от 40 Мб до 3,2 Gб.

Диски диаметром 1,8 дюйма являются самыми маленькими по размеру, объем памяти составляет от 40 до 80 Мб, они предназначены, главным образом, для портативных компьютеров типа notebook, subnotebook и palm-компьютеров. Толщина составляет всего 10,5 мм, скорость обмена до 5 Мб/сек, среднее время безотказной работы 250000 часов.

Диски диаметром 2,5 дюйма разделяются на две группы: с большим (от 85 до 260 Мб) и малым объемом памяти (от 42 до 85 Мб). Данные группы используются, преимущественно, в портативных компьютерах.

Диски диаметром 3,5 дюйма отличаются большим разбросом параметров: объем памяти от 20 Мб до 2,1 Gб; скорость обмена от 5 до 10 Мб/сек; среднее время безотказной работы от 250000 до 500000 часов. Диски данной группы получили наибольшее распространение на рынке и используются в настольных системах, рабочих станциях, специализированных компьютерах для обработки графической информации и работы с базами данных.

Диски диаметром 5,25 дюйма используются, главным образом, в мощных ЭВМ среднего класса и суперкомпьютерах, а также в рабочих станциях и специализированных компьютерных системах. Объем памяти диска колеблется от 20 Мб до 2,8 Gб.

Диски диаметром 8 дюймов обладают объемом памяти от 368 Мб до 3,2 Gб, используются в мини-ЭВМ, среднего класса и суперкомпьютерах. Следует отметить, что повсеместно прекращено производство дисков и дисковых пакетов данной группы.

Магнито-оптические диски диаметром 3,5 и 5,25 дюймов (CD ROM) обеспечивают многократную запись и воспроизведение информации. При средней скорости 3000 оборотов в минуту среднее время доступа составляет 40 ms, скорость передачи данных 640 Кб/сек, время безотказной работы 40000 часов, объем памяти от 650 до 748 Мб. Данная группа дисков получила распространение в связи с внедрением средств обработки мультимедия (видео, звук и графическая информация).

Бурное развитие портативных компьютеров и общая тенденция к миниатюризации электронных компонент потребовали увеличения плотности записи дисковых устройств. В связи с этим получила распространение, так называемая, флэш-память.